ООО ПК «ТС Полюс»

ПАСПОРТ

Нагревательный мат “Золотое сечение” GS.

Таблица 1 – Технические характеристики.

| Марка мата | Обогреваемая площадь, м2 | Номинальная мощность, Вт | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагревательный мат GS-80-0,5 | 0,5 | 80 | 578,36-669,69 | 0,36 |
| Нагревательный мат GS-160-1,0 | 1,0 | 160 | 286,48-331,71 | 0,73 |
| Нагревательный мат GS-240-1,5 | 1,5 | 240 | 191,58-221,83 | 1,09 |
| Нагревательный мат GS-320-2,0 | 2,0 | 320 | 145,39-168,34 | 1,45 |
| Нагревательный мат GS-400-2,5 | 2,5 | 400 | 116,67-135,09 | 1,82 |
| Нагревательный мат GS-480-3,0 | 3,0 | 480 | 95,49-110,57 | 2,18 |
| Нагревательный мат GS-560-3,5 | 3,5 | 560 | 80,57-93,30 | 2,55 |
| Нагревательный мат GS-640-4,0 | 4,0 | 640 | 69,83-80,86 | 2,91 |
| Нагревательный мат GS-720-4,5 | 4,5 | 720 | 61,48-71,18 | 3,27 |
| Нагревательный мат GS-800-5,0 | 5,0 | 800 | 55,58-64,35 | 3,64 |
| Нагревательный мат GS-960-6,0 | 6,0 | 960 | 44,89-51,98 | 4,36 |
| Нагревательный мат GS-1120-7,0 | 7,0 | 1120 | 36,78-42,59 | 5,09 |
| Нагревательный мат GS-1280-8,0 | 8,0 | 1280 | 32,41-37,53 | 5,82 |
| Нагревательный мат GS-1440-9,0 | 9,0 | 1440 | 28,62-33,14 | 6,55 |
| Нагревательный мат GS-1600-10,0 | 10,0 | 1600 | 25,76-29,83 | 7,27 |
| Нагревательный мат GS-1920-12,0 | 12,0 | 1920 | 21,47-24,86 | 8,73 |
| Нагревательный мат GS-2400-15,0 | 15,0 | 2400 | 17,29-20,03 | 10,91 |

- НАЗНАЧЕНИЕ.

Нагревательный мат “Золотое сечение” GS предназначен для обеспечения комфортной температуры поверхности пола.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- нагревательный мат

- трубка гофрированная с заглушкой концевой

- руководство по монтажу

- паспорт

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания - 220 В;

- удельная мощность – 160 Вт/м;

- длина установочного провода – 2,0 м;

- Степень защиты – IPX7

- УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работ по монтажу обязательно ознакомиться с Руководством по монтажу нагревательных матов “Золотое сечение” GS.

Ниже приводятся меры безопасности при монтаже нагревательного мата, выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения условий гарантии. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!:

4.1. Подавать напряжение на нагревательный мат, свёрнутый в рулон.

4.2. Подключать нагревательный мат эксплуатировать нагревательный мат без плиточного клея. Обязательное условие – нагревательный мат должен быть полностью «утоплен» в толщине клея.

4.3. Вносить изменения в конструкцию нагревательного мата.

4.4. Включать нагревательный мат в электрическую сеть напряжением, отличным от 220 – 240 В.

4.5. Вносить изменения в терморегулятор.

4.6. Укорачивать, удлинять нагревательный кабель или подвергать его механическим воздействиям (ходить по кабелю, сверлить пол с вмонтированным в него нагревательным матом и т.п.).

Подключение нагревательного мата должен производить только квалифицированный электрик и в соответствии с действующими правилами ПУЭ.

Не рекомендуется проводить монтаж нагревательного мата при температуре ниже -5°С.

Перед заливкой плиточным клеем необходимо измерить электрическое сопротивление нагревательного мата при помощи мультиметра и сравнить с данными в таблице 1.

При нарушении какого-либо из вышеперечисленных требований изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Нагревательный мат должен транспортироваться и храниться в индивидуальной картонной коробке.

5.2. Нагревательный мат допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, при этом коробки должны быть сложены в картонные коробки или деревянные ящики.

5.3. Хранение нагревательных матов должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре окружающей среды -50°С до +40°С.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Паспорте, при выполнении условий  п.4. и условий «Руководства по монтажу нагревательных матов “Золотое сечение” GS».

Гарантийный срок нагревательных матов “Золотое сечение” GS пожизненный с даты продажи изделия

Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия (но без покрытия дополнительных расходов, связанных с ремонтом изделия) в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

6.1. Нагревательный мат использовался строго по назначению.

6.2. Нагревательный мат не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправности кабеля (таких как: трещины, порезы, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа).

6.3. Монтаж нагревательного мата был произведён в строгом соответствии с Руководством по монтажу.

6.4. Эксплуатация нагревательного кабеля производилась в строгом соответствии с Руководством по монтажу.

6.5. Соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению нагревательного мата.

6.6. Заполнен Гарантийный сертификат Руководства по монтажу.

6.7. Предъявлена схема раскладки с указанием расположения терморегулятора, нагревательного мата, соединительных и концевых муфт и датчика температуры пола.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Нагревательный мат “Золотое сечение” GS: ______________________

изготовлен и испытан согласно ТУ 013-17624199-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ___________________ 		Дата продажи _______________________

Штамп ОТК					Штамп магазина

Продавец: __________________			 Покупатель: ____________________

(подпись)						(подпись)

Сертификат соответствия:

Изготовитель: ООО ПК «ТС Полюс»

РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская обл., Волковское ш., владение 5А, строение 1, офис 701.

e-mail: info@ts-heat.ru; интернет: www.polnomer1.ru.Тел./факс: (495) 780-71-36

Адрес для почтовых отправлений: РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская обл., Волковское ш., владение 5А, строение 1, офис 701»